Spécification technique préliminaire pour 1 éolienne :

Coût TOTAL estimé : 39730€ (en2016) *(1+0.03)n : n = nbre d’année après 2016 en finance

Puissance électrique estimée dans le réseau la ½ du temps : 3 KW (Russie à 3 pales) x 2.3 (~8/3) = 6.9 KW

(18 km/h de vent moyen estimé pendant ce ½ temps)

A) Mécanique

1)8 pales à souder : 8 X 2000 €

Design : cfr. Plan d’ensemble version n

Epaisseur : 10 mm, Hauteur (design) : 5000mm, Base pale (design) : 2000 mm

Matière : acier galvanisé

2)1 cône d’entrée : 2000 €

Design : cfr. Plan d’ensemble version n

Epaisseur : 20 mm

Matière : acier galvanisé

3)5 éléments de structure verticale : reste soit 6900 €

Design : cfr. Plan d’ensemble version n

Epaisseur : 20 mm

Matière : acier galvanisé

Support sol : voir électricité

4)2 roulements : 500 €

Type : SKF ???AD ???

F nominal 6000 kgf’/mm2

5)1 axe principal des pales : 250 €

Diamètre : 100 mm

C max grand vent : 8 x 6000 Nm

Matière : acier galvanisé

6)1 coupole de la structure principale : 100 €

Epaisseur : 5 mm

Matière : acier galvanisé

7)1 support et 1 capot du système électrique : 250 €

Epaisseur support : 20 mm

Epaisseur capot : 5 mm

Matière acier galvanisé

B) Electrique

7)1 alternateur : 2500 €

Puissance max : TBD, V utile : TBD

Fréquence : 50 Hz avec 3 pôles et/ou continu

8)1 boîte d’engrenage : 1200 €

Puissance maximum : 10 kw, couple maxi : 27 Nm

Rapport de boite : 160, N sortie maxi : 3600 tr/min, N entrée maxi : 23 tr/min

Diamètre entrée : 100 mm

Diamètre sortie : TBD EMD

9)1 système de blocage mécanique automatique : 800 €

Couple max : 48000 Nm

Cmd electrique : TBD V, A

Diamètre axe : 100 mm

10)1 système électrique de mise sur réseau automatique et manuel par relais

Par onduleur de preference : 1500 €

TBD :

11)1 anémomètre et indicateur de direction du vent : 200 €+60€

De société adventure

10 m de distance entre capteurs et visualisation données

Ou société dans le monde interfaçable avec ordinateur par Velleman pvm110n

12)1 ordinateur portable de contrôle : 500 €

HP pavillion

13)1 couplomètre sur l’axe électrique : 350 €+60€

C nominal 27 Nm (p.info : N max : 3600 tr/min)

Interface ordinateur conseillée par Velleman pvm110n

14)1 indicateur électrique de vitesse de rotation : 100 €+60€

N nominal maxi : 3600 tr/min

Interface ordinateur conseillée par velleman pvm110n

15)1 table pour la commande : 25 €

Hauteur 1 m, Longueur 2m, profondeur 1 m

16)1 compteur de puissance entrante et sortante :

Appelé compteur central de mesure avec RS232 ( ?et 2ième ordinateur ?): 100 €

V nominal : 3 x 110 V

P nominale : 20 kw

17) autres petits accessoires : lampes, câbles, fixation sol, orientation de l’éolienne au vent par moteur et engrenages de la coupelle du dessus, frais de montage par hommes.… : reste soit 6725 €